外协技术要求

（含能材料绝热加载等效试验装置研制）

西安近代化学研究所

2026年1月9日

一、外协内容

依据相关技术要求进行含能材料绝热加载等效试验装置设计及控制系统集成，提交含能材料绝热加载等效试验装置设计图纸1套，进样系统1个，数据采集控制系统软件1个，绝热压缩点火试验安全操作流程1份。

二、主要技术要求

（1）含能材料绝热加载等效试验装置设计方案：设计燃烧室压强范围1-5MPa，点火试验时升温速率>104K/s。

（2）含能材料绝热加载等效试验装置设计方案：可以开展不同物态燃料绝热压缩点火试验，形成试验安全操作流程。

（2）进样系统：样品可实现气相、液相（气化后进样）燃料绝热压缩点火实验，加热温度范围为室温~200℃（带温度反馈控制）；可放置粉末状、块状样品，实现粉末状、块状样品绝热压缩点火实验。

（3）数据采集系统：配备缸压传感器、压力变送器、电荷放大器等测量部件，可监测燃烧室内气体压力变化。

三、考核方式

会议验收与现场验收：对提供的含能材料绝热加载等效试验装置设计图纸及绝热压缩点火试验安全操作流程进行会议验收；对进样系统及数据采集控制系统软件，待设备安装完成后，结合装置进行现场验收。

四、时间周期及验收地点

合同签订完成后6个月内完成，验收地点为西安近代化学研究所。五、其他要求

提供含能材料绝热加载等效试验装置试验安全操作流程；提供相关辅助件，包括传感器，温控器等的合格证；质保服务期1年，一年内出现非人为及试验意外故障，免费上门维修并更换配件。

六、资质能力要求

须拥有与本项目高度匹配的大型实验装置自主设计能力和丰富的同类项目履历，具备相应控制系统软件的开发能力，符合营业执照的经营范围，可有效保障项目按期交付。