液压控制器性能检验工装询价要求

一、报价要求：

# 1.报价人须仔细阅读询价文件的全部条款，并做出明确响应。

# 2.询价文件本部分中带有“*”号的条款为关键项，为报价方必须满足项，若有一项不满足将导致废标，报价时应提供充分的材料证据以证明其技术满足性，必要时可进行现场演示；其它非“*”号项为非关键项。

# 3.询价报价：

# 3.1对产品进行报价填写《询价单》,报价有效期不少于180天;

# *3.2询价报价应包含设备到询价方价格（应含服务、培训及税费等）；

# 3.3询价报价为人民币报价。

# 4.资质要求

# *4.1提供企业工商注册相关资质证明，质量体系证明，授权委托人授权证明（需写明联系人及联系方式），以上证明需加盖单位公章；

# *4.2需具备GB质量体系认证、企业工商注册相关资质；

# 4.3供货企业需满足售后服务的相关条款。

# 5.其他说明

所有报价资料均需报送电子材料和纸质材料，电子材料需上传至中国兵器工业集团采购电子商务平台，纸质资料应用档案袋封闭，并于封口处盖章并在电子商务平台报价截止后三个工作日内寄送：

通讯地址：北京市丰台区槐树岭4号院

联系人：贾川

联系方式：13581527800

二、询价货物名称及数量：

# 1.名称：液压控制器性能检验工装

2.数量：1件。

三、主要技术要求

按照需求方要求，开展液压控制器性能检验工装的开发，其中包括以下内容：

本外包内容为液压控制器性能检验工装（含上位机软件），主要功能是模拟传感器信号通过测试电缆传输给液压控制器，接收控制器的驱动输出信号并指示。具备CAN通讯功能，与液压控制器交互数据。

检验工装技术要求如下：

- 包含嵌入式工控一体机一套，WIN7以上系统，具备两路串口，5路USB接口。至少1路USB转CAN接口。主机集成于检测工装机箱面板上。

- 具备78路状态指示灯，用以指示液压控制器驱动输出的工作状态。

- 具备32路模拟信号输出，用以模拟传感器信号。

- 具备2路脉冲频率信号输出，用以模拟转速传感器信号。

- 具备3路离散开关信号输出，用以模拟硬线指令信号。

- 具备液压控制器检测软件上位机，显示界面人机交互接口良好，可操作性高，能够收发CAN总线数据并实时显示。

- 工作温度：-20℃～+55℃。

三、主要技术指标

| 名称 | 参数规格 |
| --- | --- |
| *嵌入式工控一体机 | 七代酷睿i5，内存8G，固态128G;屏幕尺寸7英，分辨率1024*600 |
| *模拟信号输出 | 精度要求≤100mV |
| *脉冲频率信号输出 | 精度要求≤5Hz |

# 四、付款方式

# 付款方式：现金电汇；

# 付款条件：收货验收合格后60日内一次性支付。

五、交付

1.交付产品：液压控制器性能检验工装一套（含测试电缆）。

2.交付期：合同生效后3个月内。

3.交货地址：北京市丰台区槐树岭4号院。

六、售后服务

报价方需要满足以下技术支持及售后服务的相关要求：

1）设备终验收合格后在质保期（不低于2年）内，非人为因素导致的设备维护、维修工作和更换零件由卖方免费更换修复，卖方在接到买方通知的24小时内安排售后对接。

2）当设备保修期满后，卖方依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应，维修时只收取维修成本费。卖方在接到买方通知的24小时内安排售后对接。

3）买方在设备日常使用过程中，卖方有义务提供设备使用操作、维护保养等方面的技术支持。