重庆双五缝焊工作站系统集成改造需求

改造对象：

本次将对重庆双五现场缝焊、搬运、折边、点焊设备控制系统进行改造、重组。系统中包含3台搬运机器人，4台缝焊机器人（实际3台，预留一台的程序接口）、1台点焊机器人，8个缝焊工位（实际6个，预留两个的程序接口）、2个中间过渡工位（双工位）、1个加强板焊接工位、2个折边工位。系统协调机器人上料、下料、折边、翻面、焊接流程。改造后机器人现场布置如图：

工艺流程：

R1（埃斯顿）搬运机器人将前序工件（需缝焊）搬运到1、3号工位进行焊接，R2、R3缝焊机器人将1、3号工位工件焊接好以后，R1搬运机器人从1、3号工位搬运到5号工位，当1、3号工位有工件时，R1将需要缝焊的产品放到5号工位上。R1需要告诉后续搬运机器人5号工位的工件是缝焊好的还是未缝焊的。

R4（安川）搬运机器人将5号工位未缝焊的工件放到2、4、6、8号工位，并预约R2、R3、R5、R6缝焊机器人焊接，R2、R3、R5、R6焊接好后，R4将焊接好后的工件放在10号工位（双工位），当2、4、6、8号工位均有工件时，R4将5号工位未焊接的工件搬运到10号工位。R4需要告诉后续搬运机器人10号工位的工件是缝焊好的还是未缝焊的。

R7（安川）将10号工位未缝焊的工件放到7、9号工位，并预约R5、R6缝焊机器人焊接，7、9号工位焊接好以后，R7将工件放到11号工位（双工位）折边，已缝焊的产品R7直接从10号工位搬运到11号工位折边，折边过程中，工件如果需要翻面，R7先将工件从7、9、10号工位放到14号工位翻面后搬运至11号工位折边（是否翻面根据产品型号手动选择），折边完成后根据产品型号选择是否需要点焊加强版，如不需点焊加强版，R7直接将11号工位工件搬运到15号工位（输送线）下线处理，如需点焊加强板R7将产品从11号工位搬运到12号工位点焊，如果12号工位已有工件，R7将产品放到13号工位由人工进行补点，12号工位工件焊接好后，R7将工件从12号工位搬运到15号工位（输送线）下线处理。

改造内容：

将R2、R3、R4、R5、R6、R7过渡工位（5、10）折边工位（11）、翻面工装（14）输送线（15）整合成一个大的控制系统，R1为前序点焊线机器人，控制系统需要与R1进行信息交互。

| 改造设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 缝焊机器人 | 台 | 4 | 实际3台 |
| 2 | 搬运机器人 | 台 | 3 |  |
| 3 | 折边工装 | 台 | 2 |  |
| 4 | 点焊机器人 | 台 | 1 | 需要改造 |
| 5 | 过度平台 | 台 | 2 | 双工位 |
| 6 | 翻面平台 | 台 | 1 | 双工位 |

实现功能：

- 1、实现油箱连续化生产；实现油箱合箱点焊、搬运、缝焊、翻面、折边和点加强版的功能；

- 2、整个系统为自动系统，过程不需要人为操作，生产线配操作人员1名，用于加强版补点，其它工位均为自动完成；

- 3、整个系统控制站内所有设备，实现对上述7台机器人的控制和工装夹具的动作，并预留一台缝焊机器人的信号和接口，程序中预先写入该程序 ；

- 4、系统需要与前序智能化点焊生产线实现信息交互与联动；

- 5、系统实现过程中的翻面平台（14号工位）、过渡平台（5、10号工位）、及其它电气原件、非标件等需要集成商提供；

- 6、加强版点焊工位（12）需配置触摸屏，能够访问并控制整个电气系统；

- 7、围栏配置4个安全门锁；

- 8、系统所有加工工位可手动选择是否开启，如某个工位故障，系统可屏蔽该工位，不影响生产线自动运行。折边工位（11）和点加强板工位（12）可手动选择是否启用。

- 9、两台安川机器人移机到同一侧（2-5或者3-6）；

- 10、现场搬运机器人R4需要往后移动2.2米

- 11、加强板点焊机器人（R8）用现有闲置点焊机器人改造，需要更换焊钳一把；

- 12、R7搬运机器人用现场闲置搬运机器人改造，需要更换抓手一套；

- 13、设备移动过程中短缺的线缆由集成商提供

- 14、电气控制系统能与现有数字化系统互联互通；

- 15、电气控制系统具备远程访问功能；

- 16、控制程序应具备拷贝复制功能，不会因软硬件故障导致程序需要重新编辑，程序注释简洁；

- 17、系统具有意外断电和电压波动较大时（指超出 380V±10%范围）的自保护和程序自存储功能，意外断电和电压波动较大不会造成设备和器件损坏，不会造成数据、程序的丢失和紊乱。

- 主要配置清单：

| 主要配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 名称 | 品牌（集成商提供） | 备注 |
| 1 | 电气硬件 | PLC |  |  |
|  |  | 通讯模块 |  |  |
|  |  | I/O模块 |  |  |
|  |  | 触摸屏 |  |  |
|  |  | 其它辅材 |  |  |
| 2 | 非标部分 | 过渡工位 |  |  |
|  |  | 翻面工位 |  |  |
|  |  | R7搬运抓手 |  |  |
|  |  | R7搬运管线包 |  |  |
|  |  | R8焊钳 |  |  |
|  |  | 机器人底座 |  |  |
|  |  | 其它辅材 |  |  |
| 3 | 系统集成 | 软件设计/调试 |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 4 | 现场移机 | 线缆铺设 |  |  |
|  |  | 桥架 |  |  |
|  |  | 现场调试 |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |

- 注：本清单为主要清单，未提及事项，乙方需提出，未尽事宜，双方协商解决